Цель проекта: Снижение вредного воздействия полигонов ТКО на экологическую обстановку региона путем строительства комплекса по 100%  переработке твердых коммунальных отходов мощностью  65 000 тонн в год.

Строительство комплекса позволяет решить следующие задачи:

1. Удовлетворение потребности региона в глубокой переработке твердых коммунальных отходов в объеме до 65 000 тонн в год с возможностью поэтапного увеличения объемов переработки до 250 000 тонн в год, получение материалов для вторичного использования в промышленности.

2. Возврат в хозяйственный оборот до 100% отходов в виде товарной продукции.

3. Создание рентабельного предприятия.

4. Создание новых рабочих мест.

3. Интеграция инновационных технологий и научно-технических достижений для внедрения на аналогичных перерабатывающих предприятиях региона.

4. Создание научно-производственной базы для совершенствования и внедрения конструкторско-технологических проектов в области охраны окружающей среды, в том числе для проведения учебных и производственных практик студентов ВУЗов региона  по направлению «Экологическая безопасность».

6.  Демонстрация высокопроизводительного мусороперерабатывающего оборудования мировых экологических и технологических стандартов в регионе.

1. Анализ рынка твердых коммунальных отходов

Экономика Российской Федерации на современном этапе характеризуется высоким уровнем потребления материально-сырьевых ресурсов и образования отходов. Это вызвано экспортно-сырьевой направленностью производства, а также уровнем технологического развития. В России скопилось более 3 млрд. тонн отходов, требующих переработки и утилизации. Это количество увеличивается каждый год на 60 млн. тонн. Примерно 96 % ТБО (твердых бытовых отходов) до сих пор отправляется на свалки. Из этого объема ТБО возможна переработка  более 60% , так как это ценное вторсырье: стекло, бумага, картон, металл, полимеры и др. По статистике, один житель России выбрасывает около 420 килограмм отходов. Причем 40% из этого количества представляет собой вторичное сырье. И лишь 8% из этого ценного материала перерабатывается на мусоросортировочных заводах, а остальное вывозится на полигоны для захоронения.

Важно:

Пластиковый стаканчик для кофе разлагается 50 лет.

Полиэтиленовый пакет – 200 лет.

Пластиковая бутылка – 450 лет.

Обращение с отходами в настоящее время: в авангарде прогресса это сжигание и переработка. Опыт передовых в деле обращения с коммунальными отходами стран Европы, а также Японии и США, показывает, что оптимальный на сегодня способ избавления от мусора

- это комбинация из переработки того, что пригодно к вторичному использованию, и сжигания всего остального.

Так, в Японии сжигается 80% всех отходов, 13% компостируется, 5% - идет в переработку.Во Франции сжигается 35% бытового мусора, в Германии - 32%, в Великобритании -31%, в Италии -19%, в США - 13%.

2. Перспективы развития мусороперерабатывающей отрасли РФ

Большое значение в рамках научно-технологического развития будет иметь разработка энергосберегающих технологий глубокой переработки минерального и техногенного сырья всех видов, технологий экологически безопасной утилизации отходов с получением ценных продуктов, экологически безопасного обезвреживания токсичных веществ и материалов и сжигания горючих утилизируемых отходов, энергетического использования биомассы, переработки твердых топлив с комплексным использованием минеральной части.

Актуальной задачей представляется проведение исследований по созданию альтернативных моторных топлив из биомассы, химических продуктов из возобновляемых источников сырья, биоразлагаемых полимеров, строительных материалов с новыми экологическими свойствами, а также по использованию вторичного сырья и готовой продукции на основе переработки отходов и стоков, отходов добычи и переработки полезных ископаемых, удобрений из осадков сточных вод.

Перспективным направлением научно-технологического развития является проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок по созданию высокотехнологичного оборудования для переработки различных видов сортированных и несортированных отходов с получением вторичного сырья и готовой продукции, экологически безопасной и ресурсосберегающей переработки отходов с получением изделий, материалов и ценных компонентов, обезвреживания чрезвычайно опасных отходов, рекультивация отвалов переполненных полигонов ТКО.

3. Описание технологического процесса переработки ТКО

3.1 Первичная сортировка

Первичная сортировка, позволяет отсортировать (сепарировать) из общей массы ТКО - до 20% вторсырья,  до 50% сухого сырья для пиролиза и до 30% органической фракции.

3.2 Окончательная (полная) сортировка

Суть данного метода заключается в том, что весь мусор разделяется на полезные продукты путем разделения «хвостов» - способами сепарации и флотации (разделение с использованием воды) на составляющие ТБО. Далее разделенные «хвосты» сырья идут на переработку в цехи биогаза и пиролиза, а так же на участок упаковки тяжелых фракций: стекло, металл, пластик, макулатура. Продукцией цеха биогаза являются метан, жидкие и сухие удобрения.

Продукцией цеха пиролиза являются углекислый газ и пиролизное масло (искусственная нефть), углеродный остаток.

Технологическая схема и состав продуктов переработки ТКО представлена в приложении 1.

4. Описание технологического процесса переработки ТКО

4.1 Первичная сортировка

Первичная сортировка, позволяет отсортировать (сепарировать) из общей массы ТКО - до 20% вторсырья,  до 50%   сухого сырья для пиролиза и до 30% органической фракции.

4.2 Окончательная (полная) сортировка

Суть данного метода заключается в том, что весь мусор разделяется на полезные продукты путем разделения «хвостов» - способами сепарации и флотации (разделение с использованием воды) на составляющие ТБО. Далее разделенные «хвосты» сырья идут на переработку в цехи биогаза и пиролиза, а так же на участок упаковки тяжелых фракций: стекло, металл, пластик, макулатура.

Продукцией цеха биогаза являются метан, жидкие и сухие удобрения.

Продукцией цеха пиролиза являются углекислый газ и пиролизное масло (искусственная нефть), углеродный остаток.

Участок упаковки выполняет пакетирование всех видов продукции.

Технологическая схема и состав продуктов переработки ТКО представлена в приложении 1.

5.  Преимущества предлагаемого комплекса переработки ТКО

Предлагаемая технология переработки ТКО обладает следующими особенностями и преимуществами:

1. Позволяет разделить «хвосты» (несортированные отходы), что способствует 100%  переработке мусора в ликвидные продукты.  Заводы Германии возвращают  5…10%  не переработанных остатков ТКО на полигоны для захоронения. Предприятия, применяющие плазменную технологию переработки ТКО, сдают на полигоны более 3% от общего объема в виде углеродного остатка.

2. С экологической точки зрения комплекс не производит никаких вредных выбросов в атмосферу. Уровень ПДК выбросов вредных веществ не выше, чем у газовой котельной. Комплекс принимает ТКО, перерабатывает их на 100%  без остатков. Строительство станций очистки и осветления воды не требуется. Собственные канализационные стоки предприятия  перерабатываются в цехе биогаза в полном объеме.

3. Здания каркасного модульного типа располагаются на бетонной площадке, строительство которой  не требует геодезических изысканий и сложных фундаментов.

4. За счет того, что применение быстровозводимых сооружений модульного типа обеспечит возведение комплекса за 2-3 месяца, а его полная сдача  «под ключ», не превысит 1,3 года (с учетом времени для прохождения государственной экологической экспертизы). В отличии, например, от подобного немецкого завода, где строительство ведется от 3-х и более лет.

5. Объемы потребных инвестиций для создания предлагаемого комплекса существенно ниже стоимости подобных заводов в Германии, Японии, Китае.

6. Окупаемость такого завода произойдет в течение 1,5... 2 лет, при условии плавно нарастающего мусорного потока, а при идеальных условиях - за 10…11 месяцев после вывода завода на полную производственную мощность.

7. Специалисты ООО «Вымпел-экология», имеющие многолетний опыт изучения и решения задач мусорной проблематики, пришли к выводу, что данную задачу можно решить только при условии системного комплексного подхода. Создание производств для рециклинга ТКО экономически не выгодно или не решает проблему переработки ТКО на 100%.

6. Характеристика объекта

- Проектом предусмотрено строительство модульных металлических ангаров для размещения технологических линий комплекса и здания для научно-исследовательской и образовательной деятельности с функциональным дизайном.

- Предусмотрено озеленение территории комплекса.

- Технологическое оборудование цехов комплекса размещается в ангарах.

- Проектная мощность комплекса по переработке ТБО: 185 т/сут.  или 65 000 т/год.

- Стоимость комплекса с объемом переработки 65 000 тонн в год составляет 400 000 тыс. рублей

- Комплекс размещается на территории  8 гектаров. На площади 40 000 кв.м  расположатся  производственные и вспомогательные цехи. На территории предусмотрен ангар для складирования продукции. Предусмотрено строительство офисно-бытового здания.

- Потребная электрическая мощность: 650 квт.

- Подбор и расчет количества оборудования проведены.

- Предприятия-изготовители оборудования определены.

- Водоснабжение - скважина артезианская.

- Вывоз канализационных стоков не требуется.

Благодарим  за  внимание!

Приложение 1

Технологическая схема и состав продуктов переработки ТКО

Пункт приема ТКО

↓

Проходная – весовая с санитарными ваннами и радиологическим контролем для проезда мусоровозов. Выдача документов. Энергопотребление до5 КВт

↓

Первичный склад, склад сырья, сортировка и измельчение крупногабаритных отходов ТКО. Энергопотребление до120 КВт

↓

Сортировочный комплекс

Сортировка ТКО на: а) вторсырье (металлы черные и цветные, ПЭТ бутылки, ПВД, ПВХ, макулатуру, стекло) б) сырье для пиролиза (непригодный для дальнейшей переработки пластик, тряпье, обувь, бумагу, РТИ и т. д.). в) подготовленные к дальнейшей переработке органические отходы Энергопотребление до320 КВт

↓						 			        ↓									       ↓

| Органические отходы |  | Упакованное в тюки вторсырье: металлы черные и цветные, ПЭТ бутылки, ПВД, макулатуру, стекло. |  | Сырье для пиролиза |
| --- | --- | --- | --- | --- |

↓									↓								     ↓

| Цех биогаза Получение удобрений и когенерации тепловой и электроэнергии. Очищенные от примесей, в цехе флотации, органические отходы поступают в биореакторы и перерабатываются в биоудобрения с попутным выделением биогаза, состоящего, из биометана и углекислого газа. Также предусмотрена линия фасовки биоудобрений в пластиковую тару и заправка биометаном автотранспорта завода. Излишний метан и углекислый газ сжижаются и концентрируются в газгольдерах – автомобильных прицепах. Жидкие удобрения обезвоживаются путем экструзии и разделяют компост на жидкую и твердую фракцию. Твердая фракция подлежит просушке и гранулированию, а вода после прохождения фильтрации возвращается обратно в цикл. Инфильтрат, подмешивается к жидким биоудобрениям, повышая при этом содержания фосфора в них. | ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | Цех пиролиза Здесь сырье подвергается термической обработке. В герметичной реторте сырье разлагается на углерод и газ, который в результате охлаждения (конденсации) частично переходит в жидкое состояние, образуя пиролизное масло. Углерод брикетируется. Также предусмотрены печи для плавки алюминия и меди, при этом частично расходуется брикетированный углерод. Энергопотребление до 60 КВт |
| --- | --- | --- |

↓						         ↓	       					↓

| Белково – органический гранулят Фасованные биоудобрения Углекислый газ |  | Пиролизное масло Углерод брикетированный Чушки Аl и Cu |
| --- | --- | --- |

↓

Складское хозяйство Склады вторсырья. Энергопотребление до 1 КВт Склады для фасованных биоудобрений. Энергопотребление до3КВт Склады для пиролизного масла. Энергопотребление до15 КВт Склады для фасованных биоудобрений. Энергопотребление до 3 КВт

Рисунок 8 - 3Д-макет административно-бытового здания и проходной

Приложение 5

Рисунок 9 – Схема комплекса с габаритными размерами